单位防火检查情况记录

（                ）

| 被检查部门（场所） |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 情 况 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 情 况 记 录（在相应序号上划“√”） |  |  |  | 部位在岗人员签名 |
| 一 电气防火措施落实情况 | 电气线路 设备状况 |  | 检查部位 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①未发现异常情况 ②开关安装在可燃材料上 ③插座安装在可燃材料上 ④电线老化 ⑤配电箱安装在可燃材料上、壳体未采用A级材料 ⑥照明、电热器备的高温部位未采取不燃材料隔热措施 ⑦采取铜线、铝线代替保险丝 ⑧电气线路敷设未采取防火保护措施 ⑨防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求 ⑩存在其它问题： |  |  |  |  |
|  | 电气防火 管理情况 |  | 检查部位 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①未发现异常情况 ②电器设备安装、维修人员不具备电工资格 ③私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续 ④在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业 ⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具 ⑥电气设备定期维护要求未落实 ⑦存在其它问题： |  |  |  |  |
| 二 火源及危险化学品管理情况 | 火 源 管理情况 |  | 检查部位 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①未发现异常情况 ②未落实内部动火审批制度和现场监护措施 ③违章采用明火照明、取暖、吸烟 ④营业期间违章进行明火维修作业和油漆粉刷作业 ⑤未及时清除烟头等火种或可燃物 ⑥装修施工现场动用电气设备等明火违反有关安全要求 ⑦存在其它问题： |  |  |  |  |
|  | 危险化学 物品和场所 管理情况 |  | 检查部位 |  |  |  |  |
|  |  |  | ①未发现异常情况 - 违章带入和存放危险化学物品 - 营业区违章使用汽油、可燃气体做燃料的取暖炉具 - 爆炸危险场所违章使用明火 - 爆炸危险场所进行电、气焊未办理动火审批手续 - 存在其它问题： |  |  |  |  |

续表1

| 检查项目 | 检查内容 | 情 况 记 录 |  |  | 部位在岗人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 防火分隔安全疏散消防车通道管理措施落实情况 | 防火分隔 安全疏散 设施状况 | 检查部位 |  |  |  |
|  |  | ①未发现异常情况 ②防火门损坏或缺少、常闭防火门无关闭装置、关闭不严、未开向疏散方向 ③防火卷帘损坏或缺少、未采取防火保护措施、升、降、停功能不完备、无机械手动装置 ④防火卷帘下方堆放物品 ⑤疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源 ⑥火灾应急照明损坏或缺少、布线无保护措施、无备用电源 ⑦火灾应急广播扬声器损坏、缺少、音量小 ⑧存在其它问题： |  |  |  |
|  | 安全疏散设施管理情况 | 检查部位 |  |  |  |
|  |  | ①未发现异常情况 ②疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡 ③安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示 ④疏散通道被占用、封堵 ⑤安全出口上锁 ⑥在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物 ⑦公共区域的外窗上安装金属护栏 ⑧物品摆放妨碍人员安全疏散 ⑨在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品 ⑩存在其它问题： |  |  |  |
|  | 消防车通道 | ①未发现异常情况 ②封堵、占用 ③存在其它问题 |  |  |  |
| 四 消防水源和消防设施、器材管理情况 | 消防水源 | ①未发现异常情况 ②无水或水量不足 ③无水位指示装置 ④合用水池未采取保持消防用水量的措施 ⑤冬季未采取防冻措施 ⑥管道阀门关闭不当 ⑦存在其它问题： |  |  |  |
|  | 消火栓系统 | ①系统处于正常工作状态 ②消防水泵故障 ③消火栓被遮挡、圈占、埋压 ④消火栓箱内水枪、水带等不齐全 ⑤消火栓无明显标识 ⑥消火栓箱上锁 ⑦水带与消火栓接口连接不严密、漏水 ⑧消火栓压力显示不正常 ⑨存在其它问题： |  |  |  |

续表2

| 检查项目 | 检查内容 | 情 况 记 录 |  |  | 部位在岗人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 消防水源和消防设施、器材管理情况 | 自动喷水 灭火系统 | ①系统处于正常工作状态 ②喷淋水泵故障 ③洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除 ④报警阀、末端试水装置没有明显标识 ⑤末端试水装置压力显示不正常 ⑥自动控制功能异常 ⑦消防电源不能保证 ⑧系统被违章关闭 ⑨存在其它问题： |  |  |  |
|  | 火灾自动 报警系统 | ①系统处于正常工作状态 ②控制器或联动控制装置故障 ③探测器被遮挡、改动位置或拆除 ④手动报警按钮损坏、遮挡、无标志 ⑤火灾警报装置损坏、遮挡 ⑥控制中心联动控制设备功能异常 ⑦消防电源不能保证 ⑧系统被违章关闭 ⑨存在其它问题： |  |  |  |
|  | 机械防烟 排烟系统 | ①系统处于正常工作状态 ②防、排烟风机故障 ③送风口、排烟口被遮挡、改动位置或损坏 ④自动控制功能异常 ⑤消防电源不能保证 ⑥系统被违章关闭；⑦存在其它问题： |  |  |  |
|  | 灭 火 器 | 检查部位 |  |  |  |
|  |  | ①未发现异常情况 ②灭火器选型不当 ③灭火器被挪作他用 ④灭火器箱上锁 ⑤未按指定位置摆放； ⑥灭火器未按期检修； - 存在其它问题： |  |  |  |
| 五 消防安全重点部位管理和值班情况 | 消防安全重点部位管理情况 | 检查部位 |  |  |  |
|  |  | ①未发现异常情况 ②未设置防火标志 ③未落实管理措施 ④存在其它问题： |  |  |  |
|  | 消防控制中心 | ①未发现异常情况 ②自动消防系统操作人员无岗位资格证 ③值班人员脱岗 ④值班人员违反消防值班制度 ⑤未填写值班记录 ⑥存在其它问题： |  |  |  |

续表3

| 检查项目 | 检查内容 | 情 况 记 录 |  |  |  |  | 部位在岗人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 其它值班 人员（根据单位实际确定） | ①未发现异常情况 ②值班人员脱岗 ③值班人员违反消防值班制度 ④未填写值班记录 ⑤存在其它问题： |  |  |  |  |  |
| 六 防火巡查和火灾隐患整改情况 | 防火巡查 情 况 | 检查部门 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未发现异常情况 - 未确定巡查人员 - 未确定巡查内容 - 未确定巡查部位 - 巡查频次不够 - 巡查部位、内容不全 - 未填写巡查记录 - 发现问题未及时报告 - 发现问题未采取相应防范措施 - 存在其它问题： |  |  |  |  |  |
|  | 火灾隐患 整改及防 范措施落 实 情 况 | 检查部位 |  |  | 责任人员 |  |  |
|  |  | ①未发现异常情况 ②火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限 ③应立即整改的火灾隐患没有立即整改 ④限期改正的火灾隐患，未按时向公安消防部门报送整改情况复函 ⑤对危险部位未落实停业整改要求 ⑥未落实整改期间的防范措施 ⑦存在其它问题 |  |  |  |  |  |
| 七 消防安全培训教育情况 | 新员工培训 教育情况 | ①已进行岗前消防安全培训 ②未进行岗前消防安全培训 ③无培训记录 |  |  |  |  |  |
|  | 重点工种 人员消防 知识掌握 情 况 | 抽查重点工种人员姓名 |  |  |  |  |  |
|  |  | ①经过消防安全培训 ②未经过消防安全培训 ③无培训记录 ④掌握消防知识 ⑤不掌握消防知识 ⑥存在其它问题： |  |  |  |  |  |
|  | 消防宣传 教育活动 | ①按计划开展 ②未按计划开展 ③未记录消防宣传、教育活动情况 |  |  |  |  |  |

续表4

| 检查中发现的火灾隐患及处理措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 签名 |  |  | 职务 |  |
|  |  |  | 职务 |  |
|  |  |  | 职务 |  |
|  |  |  | 职务 |  |
|  |  |  | 职务 |  |
| 被检查部门 负责人签字 |  |  |  |  |